|  |  | Sortiment FLEXSTAR FLEXSTAR -Fernwärmeleitung Verbundsystem gemäss EN 15632 -1 /-2 geeignet bis: max. 95°C (gleitend) max. 80°C Dauerbetriebstemperatur max. 6 bar Betriebsdruck bestehend aus: Mediumrohr aus vernetztem Polyethylen (PEX) mit Sauerstoff-Diffusionssperre (EVOH) Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem FCKW-freiem, flexiblen und längswasserdichtem Polyurethan-Hochdruckschaum mit folgenden Wärmeleitfähigkeiten: FLEXSTAR:  ≤ 0.025 W/mK (≤ Ø 105 mm) Schutzmantel aus einem extrem sinusförmig gewellten, nahtlos aufextrudierten Polyethylen (LLD-PE) inklusive Werksprüfung Lieferung auf Trommeln, in Ringen oder als Set Einzelrohrleitung FLEXSTAR-UNO Lfd. m FLEXSTAR 25/70 Lfd. m FLEXSTAR 32/70 Lfd. m FLEXSTAR 40/90 Lfd. m FLEXSTAR 50/90 Lfd. m FLEXSTAR 63/105 Duorohrleitung FLEXSTAR -DUO Lfd. m FLEXSTAR 25+25/90 Lfd. m FLEXSTAR 32+32/105 Lfd. m FLEXSTAR 40+40/125 Lfd. m FLEXSTAR 50+50/150 Anschlussstück (Schraubverbindung) Zur Verbindung mit weiterführenden Leitungen PEX-Anschlussstück (Schraubverbindung) aus Messing mit Aussengewinde passend für: Stück PEX 25 mm Stück PEX 32 mm Stück PEX 40 mm Stück PEX 50 mm Stück PEX 63 mm Anschlussstück (Pressverbindung) Aus Messing mit Aussengewinde passend für: Stück PEX 25 mm Stück PEX 32 mm Stück PEX 40 mm Stück PEX 50 mm Stück PEX 63 mm Kupplung (Schraubverbindung) Aus Messing zur Verbindung von zwei FLEXSTAR Wärmepumpenleitungen (ohne Dämmmaterial) passend für: Stück PEX 25 mm auf 25 mm Stück PEX 32 mm auf 25 mm Stück PEX 32 mm auf 32 mm Stück PEX 40 mm auf 32 mm Stück PEX 40 mm auf 40 mm Stück PEX 50 mm auf 40 mm Stück PEX 50 mm auf 50 mm Stück PEX 63 mm auf 50 mm Stück PEX 63 mm auf 63 mm Kupplung (Pressverbindung) Aus Messing / Stahl* zur Verbindung von zwei FLEXSTAR Wärmepumpenleitungen (ohne Dämmaterial) passend für: Stück PEX 25 mm auf PEX 25 mm Stück PEX 32 mm auf PEX 25 mm Stück PEX 32 mm auf PEX 32 mm Stück PEX 40 mm auf PEX 32 mm Stück PEX 40 mm auf PEX 40 mm Stück PEX 50 mm auf PEX 40 mm Stück PEX 50 mm auf PEX 50 mm Stück PEX 63 mm auf PEX 50 mm Stück PEX 63 mm auf PEX 63 mm Winkelstück 90° (Pressverbindung) Aus Messing bzw. Stahl zur Verbindung von zwei FLEXSTAR Wärmepumpenleitungen (ohne Dämmaterial) passend für: Stück PEX 25 mm* Stück PEX 32 mm* Stück PEX 40 mm* Stück PEX 50 mm* Stück PEX 63 mm* *Nachisolation mit L oder Big-L - Clip–Schalen *Nachisolation mit Big-L –Clip-Schalen Schrumpf-Endkappe für Feuchträume Wärmeschrumpfend, als Abschluss bei Hauseinführungen, bestehend aus: Molekularvernetztes und modifiziertes Polyolefin, beschichtet mit Dichtungskleber. (Temperaturbeständig bis 125 °C) Inkl. Temperaturmessstreifen und Schleifband Schrumpf-Endkappe für FLEXSTAR -UNO passend für: Stück FLEXSTAR 25/70 Stück FLEXSTAR 32/70 Stück FLEXSTAR 40/90 Stück FLEXSTAR 50/90 Stück FLEXSTAR 63/105 Schrumpf-Endkappe für FLEXSTAR -DUO Stück FLEXSTAR 25+25/90 Stück FLEXSTAR 32+32/105 Stück FLEXSTAR 40+40/125 Stück FLEXSTAR 50+50/150 Endkappe für Trockenräume Als Abschluss bei Hauseinrichtungen, bestehend aus: Aufsteckkappe aus PE-LD Endkappe für FLEXSTAR -UNO Stück FLEXSTAR 25/70 Stück FLEXSTAR 32/70 Stück FLEXSTAR 40/90 Stück FLEXSTAR 50/90 Stück FLEXSTAR 63/105 Endkappe für FLEXSTAR-DUO Stück FLEXSTAR 25+25/90 Stück FLEXSTAR 32+32/105 Stück FLEXSTAR 40+40/125 Stück FLEXSTAR 50+50/150 Dichtungsring Bestehend aus einem speziell profiliertem Neopren-Ring passend für: Stück Aussenrohr 70 mm Stück Aussenrohr 90 mm Stück Aussenrohr 105 mm Stück Aussenrohr 125 mm Stück Aussenrohr 150 mm Mietbares Werkzeug für Pressverbinder Dimensionen: ø 20 – 40 mm (Heizung / Sanitär) Werkzeug für die Dimensionen ø 20 – 40, bestehend aus: Werkzeugkoffer, Aufweitwerkzeug und Verpresswerkzeug 1 Set Mietbares Werkzeug-Set für Pressverbinder Dimensionen: ø 50 – 110 mm Set bestehend aus: 2 Werkzeugkoffern 1 Werkzeugkoffer mit Aufweitwerkzeug ø 50 - 110 1 Werkzeugkoffer mit Verpresswerkzeug ø 50 - 110 beide Werkzeugkoffer sind notwendig 1 Set |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |